Ce document s'applique aux ordinateurs portables HP fonctionnant sous Windows 7.

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows Vista, consultez le document intitulé Ordinateurs portables HP - Configuration des connexions Bluetooth sous Vista .

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows XP, consultez le document intitulé Ordinateurs portables HP - Configuration des connexions Bluetooth sous XP .

L'adaptateur Bluetooth pour ordinateur portable établit des connexions radio de faible portée avec un réseau personnel (PAN) sans fil et peut accéder à d'autres périphériques compatibles Bluetooth, tels que d'autres ordinateurs, des téléphones portables, des casques audio, des souris ou des imprimantes.

Étant donné que la fonction Bluetooth permet de connecter l'ordinateur par radio plutôt que par l'intermédiaire de câbles, les périphériques peuvent être déplacés tout en restant connectés à l'ordinateur. Les périphériques Bluetooth peuvent en effet se connecter automatiquement à l'ordinateur lorsqu'ils entrent dans sa zone de service. La zone de service classique pour les ordinateurs ou téléphones portables est d'environ 9 mètres ; cependant, cette distance n'est que d'1 mètre pour un casque ou un clavier.

Si vous sortez de la zone de réception du casque ou éteignez ce dernier, un message d'erreur de ce type peut apparaître :

Si un tel message d'erreur s'affiche, configurez et connectez à nouveau le casque.

Certains des ordinateurs portables HP, mais pas tous, sont vendus avec la fonctionnalité sans fil Bluetooth intégrée. Il est précisé dans la documentation des caractéristiques du produit fournie avec votre ordinateur si celui-ci est équipé ou non d'un périphérique Bluetooth. L'Assistant sans fil HP peut également être utilisé pour vérifier que le périphérique est installé et activé parce qu'il répertorie uniquement les périphériques sans fil qui sont installés sur l'ordinateur.

Etablissement d'une connexion et transfert de fichiers à l'aide de la fonction Bluetooth

Pour établir une connexion et transférer un fichier entre deux ordinateurs sur lesquels la fonction Bluetooth est activée ou entre un périphérique mobile, tel qu'un téléphone portable, un lecteur MP3 ou un ordinateur de poche et un ordinateur, vous devez :

- Désactiver l'icône Bluetooth si l'ordinateur n'est pas doté de la fonction Bluetooth

- Télécharger le pilote Bluetooth HP et utiliser l'assistant du périphérique sous Windows 7

- Vérifier le périphérique est activé et activer l'Assistant réseau et le Centre de mobilité HP

- Installer le logiciel Bluetooth HP

- Association de l'ordinateur à un autre ordinateur Bluetooth

- Possibilités offertes par la technologie Bluetooth

- Résolution des problèmes liés à la fonction audio Bluetooth

Téléchargement dupilote Bluetooth HP et utilisation de l'assistant du périphérique sous Windows 7

Avant de configurer des connexions Bluetooth, cliquez sur Pilote Bluetooth HP pour télécharger le SoftPaq à partir du site Web HP et utilisez l'assistant Ajout de périphérique pour détecter automatiquement votre périphérique Bluetooth ou identifier le problème.

Exécutez l'assistant d'ajout de périphériques en suivant les étapes indiquées ci-dessous.

- Cliquez sur Démarrer , saisissez ajouter dans le champ de recherche, puis sélectionnez Ajouter un périphérique dans la liste. L'assistant recherche les périphériques à ajouter à votre ordinateur.

- Une fois votre périphérique Bluetooth détecté, vous pouvez l'ajouter à votre ordinateur.

Si votre périphérique n'a pas été détecté, essayez de procéder comme suit et exécutez une nouvelle fois l'assistant d'ajout de périphérique :

- Assurez-vous que le périphérique est complètement chargé ou connecté à un adaptateur secteur.

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est allumé et en mode découverte. Pour savoir comment activer le mode découverte sur votre périphérique Bluetooth, consultez les instructions fournies avec le périphérique.

Pour configurer manuellement des connexions Bluetooth avec votre ordinateur, lisez le reste de ce document.

Installer le logiciel Bluetooth HP

Mettez à jour les pilotes pour votre logiciel Bluetooth offert par HP. Ceci aidera votre périphérique à s'exécuter plus efficacement sur votre ordinateur. Cliquez sur Logiciel Bluetooth HP pour télécharger le softpaq à partir du site Web HP.

Désactivation de l'icône Bluetooth si l'ordinateur n'est pas doté de la fonction Bluetooth

L'icône Bluetooth peut apparaître dans la zone de notification même si l'ordinateur n'est pas équipé d'un périphérique Bluetooth. Si votre ordinateur n'est pas équipé d'un périphérique Bluetooth, vous pouvez supprimer l'icône Bluetooth.

Pour masquer l'icône, procédez comme suit :

- Cliquez sur l'icône Montrer les icônes , puis cliquez sur Personnaliser .

- Dans la liste Comportements , cliquez sur la zone déroulante Montrer l'icône et les notifications et sélectionnez Masquer l'icône et les notifications .

L'icône Bluetooth n'apparaît plus dans la zone de notification.

Vérification de l'activation du périphérique et de l'activation de l'Assistant réseau et du Centre de mobilité HP

La plupart des ordinateurs portables possèdent sur leur boîtier un interrupteur ou un bouton qui transmet l'alimentation aux périphériques Bluetooth et autres périphériques réseau sans fil. Un voyant s'éclaire en bleu lorsque les périphériques de communication Bluetooth ou WiFi sont activés. Ce voyant devient orangé lorsque ces périphériques sont hors tension. Le voyant lumineux ne s'éclaire pas du tout lorsque le périphérique est hors tension. Utilisez le logiciel Assistant sans fil HP ou Centre de mobilité HP pour activer ou désactiver chacune des fonctions sans fil.

- Eteindre le bouton ou l'interrupteur Bluetooth désactive toute connexion ouverte avec un périphérique.

- Mettre l'ordinateur en veille éteint également la fonction Bluetooth.

Une fois que vous avez allumé votre périphérique, vérifiez quels sont les périphériques Bluetooth activés et à la portée de votre ordinateur. Consultez la section Recherche de périphériques Bluetooth supplémentaires de ce document.

Vérification que le périphérique est installé et activé en utilisant l'Assistant de réseau HP

L'Assistant sans fil HP vous permet de vous assurer qu'un périphérique Bluetooth est installé et de vérifier le statut des périphériques sans fil sur l'ordinateur. Procédez comme suit pour activer le périphérique Bluetooth :

- Cliquez sur Démarrer, saisissez sans fil dans le champ de recherche, puis sélectionnez Assistant sans fil HP dans la liste.

- Par défaut, la colonne Statut indique que les deux périphériques sans fil sont soit allumés (activés), soit éteints (désactivés). De plus, par défaut, la colonne Action ne s'affiche pas.

Si vous souhaitez contrôler individuellement l'un des périphériques sans fil, sans que les autres périphériques n'en soient affectés, cliquez sur Propriétés, puis sélectionnez l'option Contrôles indépendants des périphériques sans fil installés.

Si vous avez supprimé l'Assistant sans fil HP, vous pouvez le réinstaller à l'aide du service du Gestionnaire de Récupération.

- Cliquez sur Démarrer , saisissez récupération dans le champ de recherche, puis sélectionnez Gestionnaire de récupération dans la liste pour ouvrir le Gestionnaire de récupération HP.

- Sous J'ai besoin d'aide immédiatement , sélectionnez Réinstallation des programmes logiciels , puis cliquez sur Suivant .

- Sélectionnez Assistant sans fil HP et cliquez sur Suivant .

Suivez les instructions qui s'affichent à l’écran pour terminer l’installation de l'Assistant sans fil HP.

Vérification que le périphérique est installé et activé en utilisant le Centre de mobilité Windows

Le centre de mobilité Windows vous permet d'activer et de désactiver les périphériques Bluetooth. Pour activer ou désactiver les périphériques Bluetooth, procédez comme suit :

- Cliquez sur Démarrer , saisissez mobilité dans le champ de recherche et sélectionnez Centre de mobilité Windows dans la liste pour ouvrir le Centre de mobilité Windows.

Vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche windows et sur la lettre x .

- Dans la sélection de Périphériques sans fil intégrés, cliquez sur les éléments du menu déroulant afin d'activer ou de désactiver les périphériques.

Association de l'ordinateur à un autre ordinateur Bluetooth

Une fois configuré en tant qu'hôte, l'ordinateur peut détecter d'autres ordinateurs et établir des connexions. Pour des raisons de sécurité, les connexions doivent être associées, ce qui signifie que les ordinateurs utilisent les mêmes protocoles de communication et échangent un code de sécurité avant de transférer des fichiers. Il est nécessaire d'associer manuellement les ordinateur une fois seulement. Après l'association manuelle, les ordinateurs :

- se détectent mutuellement et se connectent automatiquement entre eux, ou

- ne se détectent mutuellement et se connectent entre eux uniquement une fois que vous aurez saisi manuellement un code statique

Pour associer l'ordinateur (effectuer la connexion initiale) à un autre ordinateur Bluetooth, activez les deux périphériques et procédez comme suit :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth et sélectionnez l'option Ajouter un périphérique Bluetooth .

- Sélectionnez le périphérique de votre choix dans la liste de périphériques Bluetooth disponibles, puis cliquez sur Suivant .

- Sélectionnez le type d'association désiré. Pour une sécurité optimale, sélectionnez l'option Créer un code d'appariement pour moi , puis cliquez sur Suivant .

- L'ordinateur crée alors un code unique qu'il affiche. L'ordinateur envoie également une demande au périphérique à distance sélectionné. Un message de requête s'affiche alors sur le périphérique en question.

- Sur le périphérique distant, cliquez sur le message de demande, tapez le code d'appariement unique dans le champ de code, puis cliquez sur Suivant pour accepter le code.

|  | REMARQUE: | La demande s'annulera si le code n'est pas entré rapidement. Dans ce cas, cliquez sur la flèche de retour situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, afin de revenir à l'étape précédente et de tenter une nouvelle connexion. |
| --- | --- | --- |

- Laissez les périphériques se connecter complètement.

Un message de notification s'affiche sur l'ordinateur hôte une fois la connexion établie.

- Cliquez sur Fermer afin de refermer la fenêtre de connexion.

Le périphérique Bluetooth de l'ordinateur hôte et le périphérique distant sont en mesure de s'identifier et de s'échanger des informations.

Configuration de l'ordinateur en tant qu'hôte

Pour configurer l'ordinateur en tant qu'hôte, vous devez le configurer afin qu'il diffuse son signal de manière à ce que d'autres périphériques Bluetooth puissent le détecter et s'y associer. Une fois que vous avez réussi à associer l'ordinateur hôte et le périphérique Bluetooth de votre choix, il vous est conseillé de désactiver la diffusion afin de protéger votre ordinateur.

Avant d'utiliser l'ordinateur avec d'autres ordinateurs en réseau ou d'accéder à d'autres périphériques Bluetooth, vous devez configurer certains paramètres de base. Cette configuration permettra à l'ordinateur d'agir en tant qu'hôte et de se connecter à d'autres périphériques. Après vous être assuré que l'interrupteur Bluetooth est allumé et que le périphérique est activé, procédez comme suit :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth située dans la barre des tâches, puis sélectionnez l'option Ouvrir les paramètres Bluetooth.

- Dans l'onglet Options, vérifiez les paramètres suivants :

  - Sous Découverte, sélectionnez l'option Autoriser les périphériques Bluetooth à détecter cet ordinateur .

|  | REMARQUE: | Il vous est recommandé de désélectionner cette option (une fois que vous aurez associé l'ordinateur au périphérique Bluetooth de votre choix) afin de protéger votre ordinateur en empêchant d'autres utilisateurs de le détecter. |
| --- | --- | --- |

  - Sous Connexions, sélectionnez à la fois l'option Autoriser les périphériques Bluetooth à détecter cet ordinateur et l'option Me prévenir lorsqu'un nouveau périphérique Bluetooth tente de se connecter .

  - Si vous le souhaitez, sélectionnez l'option Afficher l'icône Bluetooth dans la zone de notification .

- Dans l'onglet Partage, vérifiez les paramètres suivants :

  - Sélectionnez l'option Autoriser les périphériques à distance à parcourir, envoyer et recevoir .

  - Cliquez sur Parcourir afin de sélectionner un dossier par défaut pour l'envoi et la réception de fichiers.

L'ordinateur peut désormais découvrir d'autres périphériques Bluetooth et permettre des connexions entre ces périphériques.

Possibilités offertes par la technologie Bluetooth

Transfert d'un fichier de l'ordinateur hôte vers un autre ordinateur ou un périphérique mobile

Une fois que les deux périphériques Bluetooth ont été associés, des fichiers peuvent être transférés de l'un à l'autre en utilisant les fonctionnalités de base de Windows. Pour transférer un fichier vers un ordinateur ou un périphérique mobile, procédez comme suit :

- Ouvrez l'Explorateur Windows et recherchez le dossier contenant le fichier que vous souhaitez transférer.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier de votre choix, sélectionnez Envoyer vers , puis cliquez sur Périphérique Bluetooth .

- Sélectionnez le périphérique de votre choix dans la liste, puis cliquez sur Suivant .

  - Si les périphériques Bluetooth ont été associés, l'ordinateur transférera le fichier dans le dossier de document Bluetooth par défaut du périphérique à distance.

  - Si les périphériques Bluetooth n'ont pas été associés, vous serez invité à Saisir le code d'appariement pour le périphérique avant que l'ordinateur ne transfère le fichier.

- En fonction du niveau de sécurité, il est possible que le périphérique recevant le fichier vous demande d'autoriser ce transfert.

Recherche de périphériques Bluetooth supplémentaires

Pour rechercher d'autres périphériques Bluetooth, procédez comme suit :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth, puis sélectionnez Ajouter un périphérique Bluetooth afin d'ouvrir l'assistant d'ajout d'un périphérique Bluetooth.

- Sélectionnez l'option Mon périphérique est configuré et prêt à être détecté , puis cliquez sur Suivant.

Les autres périphériques Bluetooth activés et se trouvant dans le champ de votre ordinateur s'affichent.

Connexion à une imprimante ou à un périphérique en série Bluetooth

Il est possible de connecter l'ordinateur portable à un périphérique ou à une imprimante en série Bluetooth.

- Allumez les périphériques Bluetooth.

- Installez le logiciel de l'imprimante livré avec l'imprimante Bluetooth. Consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante pour de plus amples instructions.

- Au cours de l'installation de l'imprimante, vous serez invité à sélectionner le mode de connexion de l'imprimante. Sélectionnez l'option Bluetooth . Terminez l'installation de l'imprimante.

- Dans la barre des tâches, double-cliquez sur l'icône Bluetooth .

- Dans la barre de menu, cliquez sur Bluetooth , puis sur Configuration du périphérique .

- Dans l'onglet Applications client, trouvez le port en série Bluetooth et notez le nom de ce port sur la droite, par exemple COM4. Enregistrez le nom du port COM.

- Fermez la fenêtre de configuration Bluetooth.

- Cliquez sur Démarrer , saisissez imprimantes dans le champ de recherche et sélectionnez Périphériques et imprimantes dans la liste.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante Bluetooth et sélectionnez Propriétés .

- Dans l'onglet Ports, cochez la case en regard du nom du port que vous avez noté, puis cliquez sur OK. Ceci autorise l'accès à l'imprimante par l'intermédiaire du port série Bluetooth. Testez l'imprimante en utilisant une application ou un fichier.

Connexion de l'audio Bluetooth

Pour configurer la fonction audio Bluetooth, vous devez la configurer afin que le périphérique diffuse son signal de manière à ce que d'autres périphériques Bluetooth puissent le détecter et s'y associer. Une fois que vous avez réussi à associer l'ordinateur hôte et le périphérique Bluetooth de votre choix, il vous est conseillé de désactiver la diffusion afin de protéger votre ordinateur.

- Allumez le casque Bluetooth.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth située dans la barre des tâches, puis sélectionnez l'option Ouvrir les paramètres Bluetooth .

- Sous l'onglet Audio , sélectionnez le périphérique Bluetooth de votre choix, puis cliquez sur Connecter .

- Lancez le programme de lecture audio de votre choix.

Vous devriez désormais entendre le son dans le casque Bluetooth. En fonction du modèle spécifique de votre casque, la fenêtre Propriétés peut vous permettre d'activer les fonctionnalités avancées.

Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions du fabricant.

Résolution des problèmes liés à la fonction audio Bluetooth

Si le programme audio fonctionnait avant que le casque ne soit branché, il est possible que ce dernier ne fonctionne pas. Essayez d'arrêter puis de relancer le programme de lecture. Après le redémarrage du programme de lecture, vous devriez pouvoir entendre le son dans le casque.

Si l'arrêt et le redémarrage du programme de lecture ne permet pas de résoudre le problème, utilisez l'application Sons afin de vérifier que le casque fonctionne correctement.

Pour utiliser l'application Son, procédez comme suit.

- Cliquez sur Démarrer , saisissez son dans le champ de recherche, puis sélectionnez Son dans la liste qui apparaît.

- Cliquez sur l'onglet Lecture s'il n'est pas déjà affiché.

Le statut du périphérique s'affiche. Le périphérique activé est celui présentant une coche verte.

Si vous sortez de la zone de réception du casque ou éteignez ce dernier, un message d'erreur de ce type peut apparaître :

Si un tel message d'erreur s'affiche, configurez et connectez à nouveau le casque.